SỬA ĐỔI 1:2026 QCVN 07A: 2020/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AMÔNIẮC CÔNG NGHIỆP

Amendment 1:2026 QCVN 07A:2020/BCT National Technical Regulations on quality of industrial Ammonia

Lời nói đầu

Sửa đổi 1:2026 QCVN QCVN 07A:2020/BCT do Tổ soạn thảo biên soạn, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2020/TT-BCT, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Sửa đổi 1:2026 QCVN 07A:2020/BCT chỉ bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 07A:2020/BCT. Các nội dung không được nêu tại Sửa đổi 1:2026 này thì tiếp tục áp dụng QCVN 07A:2020/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 50/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AMÔNIẮC CÔNG NGHIỆP

National Technical Regulations on quality of industrial Ammonia

II. Quy định về kỹ thuật

1. Sửa đổi Bảng 1 khoản 2 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Mức chất lượng |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng Amôniắc, % khối lượng | Từ 10% đến nhỏ hơn 20% | Từ 20% đến nhỏ hơn 35% | - TCVN 2615:2008 - Mục 4.1.2 |
| 2 | Hàm lượng sắt, % | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0002 | - TCVN 2618:1993 - ASTM E291-18 - Mục 4.2.3 |
| 3 | Hàm lượng cặn sau bay hơi, % | ≤ 0,003 | ≤ 0,005 | - TCVN 4560:1988 - Mục 4.3.2 |

2. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3.1 Ghi nhãn

Ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.2. Vận chuyển

Vận chuyển amôniắc công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa và Nghị định 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.”

III. Quy định về quản lý

3. Sửa đổi điểm 1.2 khoản 1 như sau:

“1.2. Việc công bố hợp quy đối với amôniắc công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15, Điều 13 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,…..Thông tư số…./2026/TT-BCT ngày    tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

4. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Quy định về đánh giá sự phù hợp

2.1. Việc đánh giá sự phù hợp

- Hoạt động nhập khẩu amôniắc công nghiệp: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Hoạt động sản xuất amôniắc công nghiệp trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2.2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 và …. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

5. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Quy định về sử dụng dấu hợp quy

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.”.

IV. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

6. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh amôniắc công nghiệp sau khi công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản … Điều …Thông tư số …/…./TT-BCT ngày…. tháng…. năm ….. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

IV. Tổ chức thực hiện

7. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng amôniắc công nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.”.