| BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC HÓA CHẤT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

THUYẾT MINH DỰ THẢO

Thông tư sửa đổi 1:2026 QCVN 07A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Amoniắc công nghiệp.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Amoniắc công nghiệp với hàm lượng từ 10% đến 35% thường tồn tại dưới dạng Dung dịch Amoniắc.

- Tính chất: Chất lỏng không màu, mùi khai nồng đặc trưng, có tính kiềm yếu nhưng ăn mòn mạnh đối với đồng và hợp kim của đồng.

- Các nồng độ phổ biến:

+ Từ 18% - 22% (thường dùng trong xử lý khí thải).

+ Từ 25% - 28% (mức phổ biến nhất trong công nghiệp).

+ Lên đến 35% (đậm đặc, đòi hỏi bảo quản khắt khe vì áp suất hơi lớn).

Phân loại theo mã HS (Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa):

Trong hệ thống mã HS (Harmonized System), Amoniắc công nghiệp được phân loại vào Chương 28 (Hóa chất vô cơ). Mã HS: 2814.20.00. Mô tả: Amoniắc hòa tan trong nước (hàm lượng từ 10% đến 35%).

Nhu cầu tiêu thụ amoniac tại Việt Nam tăng trưởng đều đặn từ 5% - 7% mỗi năm, là mắt xích không thể thiếu trong nhiều chuỗi giá trị:

- Sản xuất phân bón (~80% sản lượng): Là công dụng lớn nhất, amoniac là nguyên liệu cốt lõi để tổng hợp Urê, Amoni Sunfat, DAP... cung cấp dưỡng chất nitơ cho ngành nông nghiệp.

- Vật liệu nổ và hóa chất khai khoáng: Amoniắc là tiền chất để sản xuất Axit Nitric và Amon Nitrat, phục vụ cho ngành khai thác mỏ, xây dựng và quốc phòng.

- Hệ thống làm lạnh công nghiệp: Amoniắc khan (môi chất lạnh R717) được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp đông lớn, kho lạnh bảo quản thủy hải sản nhờ hiệu suất làm lạnh vượt trội và không gây hại tầng ozone.

- Xử lý môi trường: Các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng sử dụng dung dịch Amoniắc để khử khí độc (NOx) trong khí thải (qua hệ thống SCR/SNCR); ngoài ra còn dùng để trung hòa độ pH trong xử lý nước thải.

- Xu hướng tương lai (Năng lượng xanh): Amoniac đang được định vị trở thành một "chất mang hydro" lý tưởng và là nguồn nhiên liệu thế hệ mới cho ngành vận tải biển toàn cầu, nhờ mật độ năng lượng cao và dễ lưu kho, vận chuyển hơn hydro lỏng..

QCVN 07A:2020/BCT ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2020/TT-BCT, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương, đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, kiểm soát chặt chẽ chất lượng Amoniắc công nghiệp trong sản xuất và nhập khẩu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tế, cần thiết phải ban hành Thông tư sửa đổi với lý do như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực đã mang đến tư duy quản lý hoàn toàn mới: chuyển trọng tâm từ tiền kiểm (tiếp cận hành chính) sang quản lý theo mức độ rủi ro (phân loại hàng hóa theo 3 mức độ: thấp, trung bình, cao). Nghị định số 37/2026/NĐ-CP tạo ra "cú hích" lớn về cơ chế nhãn hàng hóa và quản lý chất lượng trên môi trường thương mại điện tử, vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ an toàn môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Quy chuẩn QCVN 07A:2020/BCT không còn bao quát và đáp ứng đủ các yêu cầu mới về nhãn điện tử, phương thức hậu kiểm, giám sát trên không gian mạng và truy xuất nguồn gốc trên nền tảng số. Thông tư sửa đổi 1:2026 QCVN 07A:2020/BCT là cơ sở pháp lý để tích hợp, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực đã siết chặt lại các nguyên tắc xây dựng và áp dụng: mỗi sản phẩm, hàng hóa chỉ được điều chỉnh bởi một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thống nhất để loại bỏ triệt để sự chồng chéo. Do đó, việc rà soát và cập nhật Quy chuẩn Amoniắc là yêu cầu pháp lý mang tính bắt buộc để chuẩn hóa cấu trúc, tránh xung đột về định mức kỹ thuật với các văn bản pháp luật ngành khác.

Vì vậy, việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Amoniắc công nghiệp là hết sức cần thiết đảm bảo khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý chất lượng, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất.

# II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp.

Ký hiệu QCVN 07:2020/BCT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản

Ban hành kèm theo Thông tư là 03 sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về bố cục, nội dung dự thảo Sửa đổi 1:2026 QCVN 07A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Amoniắc công nghiệp, được bố cục gồm 05 mục như sau:

I. Quy định chung

Giữ nguyên không sửa đổi.

II. Quy chuẩn về kỹ thuật

1. Sửa đổi Bảng 1 khoản 2 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Mức chất lượng |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng Amôniắc, % khối lượng | Từ 10% đến nhỏ hơn 20% | Từ 20% đến nhỏ hơn 35% | - TCVN 2615:2008 - Mục 3.1.2 sửa thành “Mục 4.1.2” |
| 2 | Hàm lượng sắt, % | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0002 | - TCVN 2618:1993 - ASTM E291-18 - Mục 3.2.3 sửa thành “Mục 4.2.3” |
| 3 | Hàm lượng cặn sau bay hơi, % | ≤ 0,003 | ≤ 0,005 | - TCVN 4560:1988 - Mục 3.3.2 sửa thành “Mục 4.3.2” |

2. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3.1 Ghi nhãn

Ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.2. Vận chuyển

Vận chuyển amôniắc công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa và Nghị định 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.”

III. Quy định về quản lý

1. Sửa đổi điểm 1.2 khoản 1 như sau:

“1.2. Việc công bố hợp quy đối với amôniắc công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15, Điều 13 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,…..Thông tư số..…./2026/TT-BCT ngày      tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

2. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Quy định về đánh giá sự phù hợp

2.1. Việc đánh giá sự phù hợp

- Hoạt động nhập khẩu amôniắc công nghiệp: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Hoạt động sản xuất amôniắc công nghiệp trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2.2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 và …. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

3. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Quy định về sử dụng dấu hợp quy

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

IV. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

4.  Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh amôniắc công nghiệp sau khi công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản … Điều …Thông tư số …/…./TT-BCT ngày…. Tháng…. năm ….. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

V. Tổ chức thực hiện

5. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng amôniắc công nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.”.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

3.1. Tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh amôniắc công nghiệp

3.1.1. Tình hình sản xuất amôniắc công nghiệp ở Việt Nam

Hiện nay, tổng công suất sản xuất amôniắc công nghiệp của Việt Nam đạt khoảng 1,2 - 1,4 triệu tấn/năm.

Năng lực sản xuất amôniắc tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào hai tập đoàn nhà nước lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem):

- Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Đạm Phú Mỹ): Đây là đơn vị nắm giữ phân xưởng amôniắc thương mại lớn nhất cả nước với công suất đạt khoảng 540.000 tấn/năm. PVFCCo đóng vai trò chi phối khi nắm giữ tới khoảng 90% thị phần cung cấp amôniắc thương mại tại khu vực phía Nam.

- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Đạm Cà Mau): Sở hữu tổ hợp sản xuất hiện đại với công suất amôniắc lớn, chủ yếu phục vụ tối đa cho dây chuyền sản xuất hạt đạm Cà Mau chất lượng cao và một phần phục vụ xuất khẩu hoặc điều tiết thị trường Tây Nam Bộ.

- Các nhà máy thuộc Vinachem (Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình): Sử dụng công nghệ hóa hơi than cám để sản xuất khí tổng hợp amôniắc phục vụ sản xuất Urê tại miền Bắc..

- 3.1.2. Nhu cầu sử amôniắc công nghiệp

- Nhu cầu sử dụng amôniắc công nghiệp (NH3) tại Việt Nam những năm gần đây duy trì ở mức rất cao, ước tính dao động từ 2,5 đến hơn 3 triệu tấn/năm, phục vụ chủ yếu trong các ngành sau:

- Ngành sản xuất phân bón (Chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 80%): Các nhà máy lớn như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình tiêu thụ phần lớn lượng amôniắc tự sản xuất tại chỗ để chuyển hóa thành phân Urê.

- Ngành điện lạnh và bảo quản thực phẩm

- Ngành cao su và dệt may

- Xử lý môi trường và giảm phát thải khí độc

3.1.3. Tình hình nhập khẩu amôniắc công nghiệp

Mặc dù năng lực sản xuất nội địa của Việt Nam đã đạt khoảng 1,2 – 1,4 triệu tấn/năm, tuy nhiên tình hình nhập khẩu amôniắc công nghiệp vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng để bảo đảm bù đắp thiếu hụt của thị trường vì các nhà máy lớn trong nước (như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau) ưu tiên giữ lại amôniắc để chạy khép kín dây chuyền sản xuất phân Urê tại chỗ.

Nguồn amôniắc công nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia có lợi thế lớn về trữ lượng khí tự nhiên và hạ tầng logistics hóa chất phát triển:

- Trung Quốc: Là thị trường cung ứng amôniắc lỏng bằng đường bộ và đường thủy lớn sang Việt Nam nhờ khoảng cách địa lý gần và năng lực sản xuất khổng lồ.

- Khu vực Trung Đông (Saudi Arabia, Qatar, Iran): Đây là các "rốn khí" toàn cầu, cung cấp nguồn amôniắc khan hóa lỏng chất lượng cao theo các hợp đồng tàu biển lớn (với bồn chứa áp lực) cho các doanh nghiệp đầu mối phân phối tại Việt Nam.

- Các nước Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia): Tận dụng lợi thế về thuế suất ưu đãi trong khối ASEAN và chi phí vận chuyển đường biển nội khối tương đối rẻ.

3.2. Tác động đối với việc kiểm soát chất lượng amôniắc công nghiệp

3.2.1. Về chỉ tiêu kỹ thuật

Hiên nay, QCVN 07A:2020/BCT quy định với 3 chỉ tiêu chính: Hàm lượng Amôniắc, % khối lượng; Hàm lượng sắt, %; Hàm lượng cặn sau bay hơi, %, cụ thể như sau (Bảng 1 khoản 2 phần II sau khi được sửa đổi:

| STT | Chỉ tiêu | Mức chất lượng |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng Amôniắc, % khối lượng | Từ 10% đến nhỏ hơn 20% | Từ 20% đến nhỏ hơn 35% | - TCVN 2615:2008 - Mục 4.1.2 |
| 2 | Hàm lượng sắt, % | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0002 | - TCVN 2618:1993 - ASTM E291-18 - Mục 4.2.3 |
| 3 | Hàm lượng cặn sau bay hơi, % | ≤ 0,003 | ≤ 0,005 | - TCVN 4560:1988 - Mục 4.3.2 |

3.2.2. Về phương pháp thử

a. Xác định hàm lượng amôniắc theo một trong hai phương pháp sau:

- TCVN 2615:2008 (ISO 7108:1985) về Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng Amoniac – Phương pháp chuẩn độ.

- Phương pháp không sử dụng ampum thủy tinh.

b. Xác định hàm lượng sắt thực hiện một trong các phương pháp sau:

- TCVN 2618:1993 Amoniac lỏng tổng hợp - phương pháp xác định hàm lượng sắt.

- ASTM E291-18: Standard test methods for Chemical analysis of caustic soda and caustic potash (sodium hydroxide and potassium hydroxide).

- Phương pháp tạo phức với Sulphosalicilic.

c. Xác định hàm lượng cặn không tan trong nước thực hiện một trong các phương pháp sau:

- TCVN 4560:1988 Nước thải - Phương pháp xác định cặn không tan trong nước thải.

- Phương pháp sấy.

Các phương pháp thử trên thực tế đã được áp dụng từ nhiều năm, các phép thử nghiệm đánh giá này về cơ bản đã rất ổn định và chứng minh về độ chính xác cao, là phép thử thông dụng tại các phòng thử nghiệm. Vì vậy, kế thừa các phương pháp thử trên là phù hợp với năng lực hiện nay của các phòng thử nghiệm.

IV. KẾT LUẬN

Trên cơ sở những đánh giá tác động trong hoạt động nêu trên, việc ban hành Thông tư sửa đổi 1:2026 QCVN 07A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Amoniắc công nghiệp là hết sức cần thiết nhằm giải quyết triệt để các bất cập trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc quản lý hóa chất Amoniắc công nghiệp./.

|  | CỤC TRƯỞNG |
| --- | --- |
|  | Phùng Mạnh Ngọc |