BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

-------------------------

DỰ THẢO

THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

TÊN QUY CHUẨN: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ HỖN HỢP CỦA CÁC LOẠI THUỐC NỔ MẠNH ĐƠN CHẤT

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2026

THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên quy chuuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN): Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn /National technical regulation on safety of industrial explosive materials - Mixtures of Single-Element High explosives

2. Cơ quan chủ trì xây dựng: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

3. Đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện:

- Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

- Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026.

5. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

- Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết việc ký kết, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp.

- Thông tư số 22/2026/TT-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

- Quyết định số 1100/QĐ-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật năm 2026 của Bộ Công Thương.

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG QCVN

1. Tình hình trong nước

Vật liệu nổ công nghiệp là loại vật tư, hàng hóa không thể thiếu trong khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và thi công công trình, đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích do vật liệu nổ công nghiệp đem lại là các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng, theo đó Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định chỉ được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc Danh mục vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành, trong đó thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT).

Thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất được sử dụng để sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp, mồi nổ tăng cường (Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất sản xuất mồi nổ tăng cường sử dụng hỗn hợp thuốc nổ Trinitrotoluen và thuốc nổ Hexogen; Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 và Viện Thuốc phóng thuốc nổ sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp sử dụng hỗn hợp thuốc nổ Trinitrotoluen và thuốc nổ Pentrit) phục vụ trong khai thác khoáng sản, thi công công trình và theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, theo đó cần phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa (được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành).

Theo đó, để thể chế hoá đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định chi tiết, đầy đủ những nội dung Luật giao Bộ Công Thương bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan, đồng thời là cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đảm bảo an ninh, an toàn trong sản xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới, cần ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

2. Tình hình quốc tế

- Các nước tiên tiến trên thế giới không ban hành các quy chuẩn riêng rẽ cho từng loại vật liệu nổ công nghiệp riêng biệt, các tổ chức sản xuất chất nổ tự mình xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho từng loại sản phẩm do mình sản xuất và tự chịu trách nhiệm. Việc kiểm soát vật liệu nổ công nghiệp được các quốc gia tuân thủ hệ thống phân loại hàng nguy hiểm của Liên Hợp Quốc, trong đó chất nổ thuộc là loại hàng hóa Nhóm 1 (Hệ thống này quy định chi tiết về cách đóng gói, dán nhãn và vận chuyển quốc tế).

Việc kiểm soát chất nổ được kiểm soát từ khâu sản xuất đến khi tiêu hủy cuối cùng (Life-cycle Management), bao gồm: (i) Cấp phép nghiêm ngặt: Chỉ những tổ chức, cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và điều kiện an ninh mới được cấp phép sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng; (ii) Sử dụng mã vạch hoặc chip định danh để theo dõi từng thỏi thuốc nổ hoặc kíp nổ, giúp ngăn chặn việc thất thoát vào tay các tổ chức tội phạm (Track and Trace); (iii)  An toàn trong bảo quản và vận chuyển (thiết kế kho bãi: kho thuốc nổ phải được xây dựng tại địa điểm biệt lập, có tường bao và hệ thống chống sét. Nhiệt độ và độ ẩm bên trong phải được giám sát liên tục để tránh làm suy giảm chất lượng của thuốc nổ; không được phép bảo quản kíp nổ cùng với thuốc nổ để tránh kích nổ ngoài ý muốn; phương tiện vận chuyển phải có biển báo nguy hiểm rõ ràng, lộ trình được cơ quan chức năng phê duyệt và thường xuyên có lực lượng hộ…).

- Liên quan đến sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp được ban hành quy chuẩn để quản lý, Việt Nam có các cam kết liên quan như sau:

(i) Cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định TBT

Việt Nam cam kết áp dụng các biện pháp TBT (quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp) dựa trên các nguyên tắc: Không phân biệt đối xử; Không tạo rào cản không cần thiết; Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

(ii) Cam kết về minh bạch hóa (Transparency): Thông báo các dự thảo biện pháp TBT mới cho WTO và các thành viên khác, đồng thời thiết lập Văn phòng TBT Việt Nam làm điểm hỏi đáp quốc gia để giải đáp các thắc mắc về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Cung cấp đủ thời gian để các nước thành viên khác góp ý trước khi ban hành quy định;

(iii) Cam kết về Đánh giá sự phù hợp: Công nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức nước ngoài nếu có thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA); Các thủ tục chứng nhận, kiểm tra không được phức tạp hơn mức cần thiết.

3. Mục tiêu của QCVN

# - Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nhãn hàng hóa;

# - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nhãn hàng hóa đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bảo đảm phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013;

# - Nâng cao tính khả thi của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các văn bản hướng dẫn luật và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá sự phù hợp và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông sản phẩm, hàng hóa;

- Tiếp thu, nội luật hóa các cam kết quốc tế, bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận lợi hóa thương mại.

III. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QCVN

1. Quyết định giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện: Quyết định số 1100/QĐ-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật năm 2026 của Bộ Công Thương.

2. Thành lập Tổ soạn thảo: Quyết định số 1266/QĐ-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

3. Các hoạt động triển khai chính:

a) Chuẩn bị biên soạn sửa đổi QCVN:

- Phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công xây dựng Kế hoạch xây dựng QCVN.

- Dự thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo.

b) Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý

- Nghiên cứu các quy định về kỹ thuật của thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Rà soát các quy định về quản lý tại các văn bản mới được ban hành (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết việc ký kết, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp; Thông tư số 22/2026/TT-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương).

c) Biên soạn dự thảo QCVN:

- Ngày 09 tháng 6 năm 2025, tổ chức họp Tổ soạn thảo để thông qua Đề cương, phân công nhiệm vụ của thành viên Tổ soạn thảo xây dựng QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Từ Ngày 09 tháng 6 năm 2025 đến ngày .. tháng … năm 2026 dự thảo QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

d) Tổ chức tham vấn: Ngày … tháng … năm 2026, Tổ chức tham vấn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan (đặc biệt là các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của QCVN).

đ) Lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan và thành viên WTO:

- Ngày … tháng .. năm 2026, Bộ Công Thương ban hành Công văn số …./BCT-ATMT đề nghị các: Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp cho ý kiến đối với dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 12-23:2024/BCT.

- Ngày … tháng .. năm 2026, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có Công văn số /ATMT-ATKV đề nghị Cục Xuất nhập khẩu thông báo theo nghĩa vụ của Hiệp định TBT đối với dự thảo Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

4. Tổ chức Hội đồng thẩm định:

- Ngày tháng năm 2026: Hội đồng thẩm định theo Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức Họp thẩm định dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Thành phần hội đồng: .. thành viên, bao gồm:

+ …

+ ….

- Báo cáo kết quả Hội đồng thẩm định….

5. Lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Ngày tháng năm 2026: Bộ Công Thương có Công văn số /BCT-ATMT gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất;

- Ngày tháng năm 2026: Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số …

- Từ ngày … đến ngày tháng năm 2026: Chỉnh lý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ;

IV. CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN

1. Nghiên cứu, khảo sát và thu thập thông tin:

- Hiện nay, tại Việt Nam có 05 tổ chức sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ hoặc mồi nổ tăng cường phục vụ trong khai thác khoáng sản, thi công công trình (Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất sản xuất mồi nổ tăng cường sử dụng hỗn hợp thuốc nổ Trinitrotoluen và thuốc nổ Hexogen; Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 và Viện Thuốc phóng thuốc nổ sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp sử dụng hỗn hợp thuốc nổ Trinitrotoluen và thuốc nổ Pentrit). Nguyên liệu chính để sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ hoặc mồi nổ tăng cường được sử dụng hỗn hợp thuốc nổ mạnh trên nền thuốc nổ Trinitrotoluen với các loại thuốc nổ mạnh khác.

- Năm 2023, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13 được Bộ Công Thương phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ để nghiên cứu thuốc nổ hốn hợp của thuốc nổ mạnh trên nền thuốc nổ nổ Trinitrotoluen với các loại thuốc nổ mạnh khác. Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13 đã hoàn thành và được Bộ Công Thương nghiệm thu, trong đó quy định các chỉ tiêu klỹ thuật của thuốc nổ hỗn hợp thuốc nổ mạnh trên nền các loại thuốc nổ mạnh khác.

- Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất được xác định là sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, theo đó sản phẩm cần được có QCVN để áp dụng và được quản lý chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Theo ddó, việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật để quản lý thuốc nổ hỗn hopwj của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là cần thiêt.

- Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan; chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo.

- Qua việc thu thập thông tin từ 05 tổ chức sử dụng thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phục vụ sản xuất mồi nổ công nghiệp và mồi nổ tăng cường, việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật không ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và là cơ sở pháp lý để các tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

2. Báo cáo năng lực thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp:

- Hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không phát sinh phản ứng hóa học, vì vậy các chỉ tiêu kỹ thuật về cơ bản là chỉ tiêu kỹ thuật của các loại thuốc nổ. Theo đó, sản phẩm thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không phát sinh thêm chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật.

- Hiện nay tại Việt Nam có 05 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất có phòng thử nghiệm để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thuốc nổ này phục vụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất. 02 phòng thử nghiệm, chứng nhận được chỉ định có khả năng đánh giá sự phù hợp đối với thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không ảnh hưởng đến năng lực thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp của các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nội dung này.

3. Tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

- Nghiên cứu sản xuất thuốc nổ hỗn hợp TR, mồi nổ TR-H dùng cho công nghiệp trên dây chuyền hiện có của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13.

V. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QCVN

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định về quản lý đối với thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

Thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là hỗn hợp giữa thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) với một trong các loại thuốc nổ Hexogen hoặc Octogen hoặc Pentrit và các phụ gia khác và các thuốc nổ không có phản ứng hóa học với nhau. Theo đó, về cơ bản các chỉ tiêu kỹ thuật được kế thừa của thuốc nổ TNT và một số chỉ tiêu đặc trưng của 03 thuốc nổ còn lại, cụ thể:

2.1. Về chỉ tiêu kỹ thuật

- Về hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi: Trong 04 loại thuốc nổ mạnh (TNT, Hexogen, Octogen, Pentrit) chỉ có thuốc nổ TNT được quy định chỉ tiêu kỹ thuật hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi, theo đó đề xuất quy định chỉ tiêu hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi của thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất tương ứng với thuốc nổ TNT: Không lớn hơn 0,1%.

- Về khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn): Thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là nguyên liệu để sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp hoặc mồi nổ tăng cường, vì vậy đề xuất sử dụng chi tiêu kỹ thuật khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn) tương đương với mồi nổ tăng cường: Không nhỏ hơn 115 %.

- Về tốc độ nổ ở mật độ 1,2 g/cm3: Trong 04 loại thuốc nổ mạnh (TNT, Hexogen, Octogen, Pentrit), thuốc nổ TNT có tốc độ nổ thấp nhát và thông qua kết quả thử nghiệm (kết quả thử nghiệm ngày 23 tháng 7 năm 2025 kèm theo thuyết minh), đề xuất sử dụng chi tiêu kỹ thuật tốc độ nổ ở mật độ 1,2 g/cm3: Không nhỏ hơn 5 400 mm/s.

- Về tốc độ nổ ở mật độ 1,5 g/cm3: Trong 04 loại thuốc nổ mạnh (TNT, Hexogen, Octogen, Pentrit), thuốc nổ TNT có tốc độ nổ thấp nhát và thông qua kết quả thử nghiệm (kết quả thử nghiệm ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - MICCO kèm theo thuyết minh), đề xuất sử dụng chi tiêu kỹ thuật tốc độ nổ ở mật độ 1,2 g/cm3: Không nhỏ hơn 6 700 mm/s.

- Độ nén trụ chì: Thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là nguyên liệu để sản xuất mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp hoặc mồi nổ tăng cường. Ngoài ra, qua kết quả thử nghiệm đối với một số mẫu do Nhà máy Z113 sản xuất phục vụ đề tài Nghiên cứu thuốc nổ hỗn hợp (TR-40, TR-50, TR-60) đã được Bộ Công Thương nghiệm thu năm 2024 (kết quả thử nghiệm ngày 22 tháng 7 năm 2024 kèm theo thuyết minh), đề xuất sử dụng chi tiêu kỹ thuật độ nén trụ chì: Không nhỏ hơn 20 mm.

- Độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast: Qua kết quả thử nghiệm đối với một số mẫu do Nhà máy Z113 sản xuất phục vụ đề tài Nghiên cứu thuốc nổ hỗn hợp (TR-40, TR-50, TR-60) đã được Bộ Công Thương nghiệm thu năm 2024 (kết quả thử nghiệm ngày 22 tháng 7 năm 2024 kèm theo thuyết minh), đề xuất sử dụng chi tiêu kỹ thuật độ nhạy va đập đập bằng phương pháp Cast: Không nhỏ hơn 20 mm.

2.2. Về đóng thỏi, bao gói: Quy định về đóng thỏi, bao gói thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phù hợp với thực tế của các tổ chức được phép sản xuất VLNCN.

2.3. Về phương pháp thử xác định chitr tiêu kỹ thuật

- Xác định hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi: Quy định về nguyên tắc, vật tư, thiết bị, dụng cụ và cách tiến hành, đánh giá kết quả hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi của thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Xác định khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT tiêu chuẩn): Thực hiện theo TCVN 6424:1998.

- Xác định tốc độ nổ (ở mật độ 1,2 g/cm3 và mật độ 1,5 g/cm3): Quy định về nguyên tắc, vật tư, thiết bị, dụng cụ và cách tiến hành, đánh giá kết quả tốc độ nổ của thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

- Xác định độ nén trụ chì: Thực hiện theo TCVN 6421:1998.

- Xác định độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast: Quy định về nguyên tắc, vật tư, thiết bị, dụng cụ và cách tiến hành, đánh giá kết quả độ nhạy va đập của thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

3. Yêu cầu về quản lý:

Để phù hợp với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, yêu cầu quản lý đối với thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất như sau:

- Phương thức đánh giá sự phù hợp: Thực hiện theo phương thức 5 “Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thể lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường hoặc được lấy cả tại nơi sản xuất và trên thị trường” hoặc phương thức 7 “Chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa” tại cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy:

+ Việc công bố hợp quy sản phẩm thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP (dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận theo quy định của pháp luật hoặc kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định theo quy định của pháp luật).

+ Việc công bố hợp quy sản phẩm thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15 (dựa trên cơ sở kết quả tự đánh giá hoặc kết quả chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do tổ chức chứng nhận được công nhận thực hiện).

- Quy định về ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra trên thị trường.

+ Việc ghi nhãn thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất 1 được xác định là sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, theo đó việc truy xuất nguồn gốc không bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất.

+ Việc kiểm tra chất lượng thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

- Phương pháp thử, phương pháp lấy mẫu: Phương pháp thử, phương pháp lấy mẫu được quy định tại phần quy định về kỹ thuật.

- Các quy định quản lý khác:

+ Việc sản xuất thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ số 42/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15.

+ Việc kinh doanh thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ số 42/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15.

+ Việc nhập khẩu thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ số 42/2024/QH15.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phải tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

+ Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phải đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

+ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, đôn đốc về thực hiện các thủ tục công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

+ Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

5. Tổ chức thực hiện:

Lộ trình áp dụng: Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2027.

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢ THI

1. Tác động quản lý nhà nước: Việc ban hành QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất là cơ sở pháp lý để cơ quản quản lý nhà nước có cơ sở để quản lý sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam. Việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa không có tác động lớn đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

2. Tác động kinh tế - xã hội: Việc ban hành QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không có tác động lớn đối với kinh tế xã hội.

3. Tác động thương mại quốc tế: Về cơ bản việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Theo đó, việc ban hành QCVN thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không có ảnh hưởng đến thương mại quốc tế.

4. Tính khả thi:

- Dự thảo QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất không bổ sung các chỉ tiêu kỹ thuật so với các QCVN sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp khác, không thay đổi phương thức đánh giá sự phù hợp, vì vậy các tổ chức sản xuất, nhập khẩu, tổ chức đánh giá sự phù hợp thuốc nổ thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất có khả năng đáp ứng đầy đủ các quy định tại dự thảo.

- Việc ban hành QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất để phù hợp với quy định quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa không làm phát sinh thêm đầu tư nâng cấp thiết bị, đào tạo nhân lực, cơ chế giám sát.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được:

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất đã hoàn thiện theo quy định pháp luật; bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Kiến nghị:

- Dự thảo QCVN về thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất phù hợp với Hiến pháp và các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kính đề nghị xem xét thẩm định dự thảo theo quy định.

- Để thống nhất với quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn, đề nghị cho phép QCVN  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2027.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ban Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ hỗn hợp của các loại thuốc nổ mạnh đơn chất theo thẩm quyền;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương  giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chuẩn./.

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 CỤC TRƯỞNG PHẠM TUẤN ANH |
| --- | --- |